📋  DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

CronoGrulla — Sistema de Ingeniería de Métodos y Estudio de Tiempos

Versión 1.0  |  Abril 2026  |  Universidad Católica

─────────────────────────────────────────────────────────────────

Sistema de Ingeniería de Métodos y Estudio de Tiempos

─────────────────────────────────────────────────────────────────

## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL

CronoGrulla es una aplicación de escritorio desarrollada en Python orientada al estudio de tiempos y movimientos en procesos de manufactura de origami (grullas de papel). Combina cronometría industrial, análisis ergonómico mediante visión artificial (MediaPipe), gestión de operarios, y generación de reportes PDF bajo metodologías de ingeniería de métodos (Maytag, TOC, Therbligs).

### Tecnologías utilizadas

| Librería | Uso |
| --- | --- |
| customtkinter | Interfaz gráfica moderna (modo oscuro) |
| opencv-python | Captura y procesamiento de video |
| mediapipe | Detección de pose y manos (IA) |
| numpy | Cálculos estadísticos |
| matplotlib | Gráficas de rendimiento |
| fpdf | Generación de reportes PDF |
| Pillow | Manejo de imágenes |
| pandas | Exportación a Excel |
| qrcode | Generación de QR en reportes |

─────────────────────────────────────────────────────────────────

## 2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

ingenieria de metodos/

├── main.py                  # Punto de entrada, clase principal CraneFlowApp

├── requirements.txt         # Dependencias del proyecto

├── craneflow_data.json      # Base de datos local (JSON)

├── views/                   # Módulos de pantallas

│   ├── view_dashboard.py

│   ├── view_models.py

│   ├── view_operators.py

│   ├── view_timer.py

│   ├── view_tables.py

│   ├── view_stats.py

│   ├── view_media.py

│   ├── view_sensor_data.py

│   ├── view_comparison.py

│   ├── view_standard_time.py

│   ├── view_trash.py

│   └── env_table.py

├── utils/

│   └── pdf_report.py        # Motor de generación PDF

├── media_evidencia/         # Fotos capturadas automáticamente

├── guias_pdf/               # PDFs de modelos subidos

└── Documentacion/           # Esta documentación

─────────────────────────────────────────────────────────────────

## 3. MÓDULO PRINCIPAL — `main.py`

### Clase: `CraneFlowApp`

Hereda de ctk.CTk. Es el controlador principal de la aplicación.

Atributos clave:

| Atributo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| data | dict | Datos cargados desde craneflow_data.json |
| data_file | str | Ruta al archivo de persistencia |
| models | dict | Diccionario de modelos de origami registrados |
| current_model_name | str | Nombre del modelo activo |
| operator_data | list | Lista de nombres de operarios |
| line_config | dict | Mapeo tarea → operario |
| pdf_manager | PDFManager | Instancia del generador de reportes |
| DEFAULT_ACTIVITIES | list | 12 pasos de la Grulla Clásica |

Métodos principales:

| Método | Descripción |
| --- | --- |
| load_data() | Carga craneflow_data.json; crea estructura vacía si no existe |
| save_data() | Serializa y guarda todos los datos al JSON |
| update_current_model_vars() | Sincroniza ACTIVITIES y FULL_DESCRIPTIONS con el modelo activo |
| change_model_from_menu(name) | Cambia el modelo activo y redirige al cronómetro |
| setup_ui() | Construye la barra lateral y el contenedor principal |
| toggle_sidebar() | Muestra/oculta la barra de navegación lateral |
| show_*() | Métodos de navegación (uno por cada vista) |

Flujo de inicio:

__init__ → load_data() → setup_ui() → show_operators_setup() o show_dashboard()

─────────────────────────────────────────────────────────────────

## 4. VISTAS (views/)

### 4.1 `view_dashboard.py` — Panel de Control

Muestra 3 tarjetas KPI calculadas en tiempo real:

Ciclos Completados: len(measurements)

Tiempo Promedio: media de total_time de todas las mediciones

Operarios Activos: len(operator_data)

También presenta un banner informativo sobre el balanceo de línea.

─────────────────────────────────────────────────────────────────

### 4.2 `view_models.py` — Gestión de Modelos de Origami

Permite crear, editar, eliminar y activar modelos de origami personalizados.

Operaciones:

| Operación | Método | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Crear modelo | open_steps_editor() | Abre editor de pasos para nuevo modelo |
| Guardar pasos | save_new_model(name) | Valida y persiste el nuevo modelo |
| Editar pasos | open_edit_steps_editor(model) | Carga pasos existentes para edición |
| Activar modelo | activate_model(name) | Cambia el modelo activo globalmente |
| Eliminar | delete_model(name) | No permite eliminar "Grulla Clásica" |
| Subir PDF | upload_pdf_guide(model) | Copia PDF al directorio guias_pdf/ |
| Ver PDF | open_pdf_guide(model) | Abre el PDF con el visor del sistema OS |

Regla de negocio: El modelo base "Grulla Clásica" no puede ser eliminado.

─────────────────────────────────────────────────────────────────

### 4.3 `view_operators.py` — Configuración del Equipo

Configura la cantidad de operarios y distribuye las tareas automáticamente.

Algoritmo de distribución:

base = 12 // num_ops      # Tareas base por operario

rem  = 12 % num_ops       # Tareas extra para los primeros operarios

# Los primeros 'rem' operarios reciben (base+1) tareas

Componentes UI:

OptionMenu para seleccionar número de operarios (1–12)

Campos de texto para nombres

Panel derecho con preview de distribución en tiempo real

─────────────────────────────────────────────────────────────────

### 4.4 `view_timer.py` — Cronómetro con Sensor de Movimiento ⭐

Este es el módulo más complejo. Integra cronometría, visión artificial y ergonomía.

#### 4.4.1 Clases

`StudySetupDialog`: Diálogo de configuración antes de iniciar un estudio.

Ingreso de meta de grullas

Lecturas de Luxómetro (lx) y Sonómetro (dB) por rango de tiempo

Selección de Modo Flujo Balanceado

`TimerView`: Vista principal del cronómetro.

#### 4.4.2 Sensor de Movimiento — MediaPipe

El sistema usa MediaPipe Holistic para análisis en tiempo real:

Cámara → cv2.VideoCapture → MediaPipe Holistic → Análisis → Trigger

Inicialización en hilo separado (`init_mediapipe`):

mp.solutions.holistic.Holistic(

static_image_mode=False,

model_complexity=1,

smooth_landmarks=True,

min_detection_confidence=0.5,

min_tracking_confidence=0.5

)

Parámetros de cámara (DirectShow / Windows):

Resolución: 640×480 px

Codec: MJPG

FPS de procesamiento: 25 (ciclo cada 40 ms)

#### 4.4.3 Análisis Ergonómico

Detecta ángulos de codo usando landmarks de pose:

| Articulación | Landmarks (índices MediaPipe) |
| --- | --- |
| Brazo Derecho | Hombro(12) → Codo(14) → Muñeca(16) |
| Brazo Izquierdo | Hombro(11) → Codo(13) → Muñeca(15) |

Fórmula del ángulo:

radians = arctan2(C.y-B.y, C.x-B.x) - arctan2(A.y-B.y, A.x-B.x)

angle = abs(radians * 180 / π)

if angle > 180: angle = 360 - angle

Los ángulos se acumulan en ergo_log durante cada tarea y se promedian al hacer el trigger.

#### 4.4.4 Detección de Therbligs

Detecta dos micro-movimientos básicos (Therbligs de Gilbreth):

| Therblig | Símbolo | Condición |
| --- | --- | --- |
| Coger (Grasp) | G | Distancia pulgar–índice < 0.06 (norm.) |
| Soltar (Release) | RL | Distancia pulgar–índice ≥ 0.06 |

d = distancia(landmark[4], landmark[8])  # Pulgar e Índice

#### 4.4.5 Sistema de Trigger por Zonas

El frame se divide en N zonas horizontales (una por operario):

|  ZONA Op.1  |  ZONA Op.2  |  ZONA Op.3  |

|   x1..x2   |   x1..x2   |   x1..x2   |

|   y1=20    |   y1=20    |   y1=20    |

|   y2=110   |   y2=110   |   y2=110   |

Modo IA (MediaPipe activo): Activa zona si el tip del dedo índice entra en ella.

Modo Fallback (sin IA): Detecta cambio de píxeles > 10% en la zona.

Debounce: 2.5 segundos entre triggers del mismo operario.

#### 4.4.6 Modo Flujo Balanceado

Simula una línea de producción escalonada:

Solo el Operario 1 inicia activo

Al terminar su primera grulla, se activa el Operario 2 automáticamente

Cada operario se activa en cascada

Se registra global_lead_time y tiempos por estación

#### 4.4.7 Estructura de datos de una medición

{

"model": "Grulla Clásica",

"lux_data": [{"range": "8:00-10:00", "value": 450}],

"db_data": [{"range": "8:00-10:00", "value": 62}],

"is_flow_mode": true,

"global_lead_time": 185.3,

"op_station_times": {"Operador 1": 60.2, "Operador 2": 65.1},

"total_time": 125.4,

"splits": [

{

"duration": 12.5,

"activity": "Paso 1: Diagonal y mitad",

"operator": "Operador 1",

"evidence": "media_evidencia/Evidencia_Op1_G1_P1_1234567.jpg",

"therblig": "✊ COGER (G)",

"ergo_summary": {

"avg_elbow_r": 112.3,

"avg_elbow_l": 108.7

}

}

]

}

─────────────────────────────────────────────────────────────────

### 4.5 `view_tables.py` — Matriz de Tiempos

Muestra la tabla de tiempos por ciclo en formato matricial:

| Ciclo | Vol | P1 | P2 | ... | P12 | TOTAL |

Funciones:

update_table_view(model): Renderiza tabla filtrada por modelo

delete_last_measurement(): Mueve último ciclo a papelera (no elimina)

export_table_excel(): Exporta tabla a .xlsx con pandas

─────────────────────────────────────────────────────────────────

### 4.6 `view_stats.py` — Análisis de Rendimiento

Genera un gráfico de barras con tiempo promedio por tarea usando matplotlib embebido en Tkinter (FigureCanvasTkAgg).

Selector de modelo (segmented button)

Cálculo: avg[i] = sum(splits[i].duration) / count

Eje X: Número de tarea (T1–T12)

Eje Y: Segundos

─────────────────────────────────────────────────────────────────

### 4.7 `view_sensor_data.py` — Datos del Sensor de Movimiento

Tabla de resumen ergonómico de todas las mediciones:

| Columna | Fuente |
| --- | --- |
| Operador | split.operator |
| Tarea | split.activity |
| Ángulo Codo D. | ergo_summary.avg_elbow_r |
| Ángulo Codo I. | ergo_summary.avg_elbow_l |
| Therblig | split.therblig |
| Evaluación Postural | Calculada en tiempo real |

Criterios de evaluación postural:

| Rango (promedio ambos codos) | Estado |
| --- | --- |
| 80° – 130° | ✅ Óptimo |
| 60° – 150° | ⚠️ Precaución |
| Fuera de rango | 🚨 Riesgo |

─────────────────────────────────────────────────────────────────

### 4.8 `view_comparison.py` — Comparativa de Operarios

Compara el rendimiento entre operarios con métricas estadísticas:

| Columna | Cálculo |
| --- | --- |
| Ciclos (N) | Número de splits del operario |
| T. Promedio | np.mean(tiempos) |
| T. Mínimo | np.min(tiempos) |
| T. Máximo | np.max(tiempos) |
| Eficiencia | (mejor_avg / avg_operario) × 100 |

Clasificación de eficiencia:

≥ 90% → ⭐ Excelente

≥ 75% → ✅ Óptimo

< 75% → ⚠️ Mejorable

─────────────────────────────────────────────────────────────────

### 4.9 `view_standard_time.py` — Tiempo Estándar

Implementa la metodología de estudio de tiempos con factores de calificación y suplementos.

Fórmulas:

Tiempo Normal  (TN) = Promedio × (Calificación / 100)

Tiempo Estándar(TS) = TN × (1 + Suplementos / 100)

Tabla resultante por tarea:

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| N | Número de observaciones |
| Avg (X̄) | Tiempo promedio observado |
| Rango (R) | Max − Min |
| R/X (%) | Indicador de variabilidad |
| T. Normal | Tiempo calificado |
| Suplementos | % aplicado (por defecto 12%) |
| T. Estándar | Tiempo final con suplementos |

Criterio Maytag (advertencia en naranja):

Si duración ≤ 2 min y N < 10 observaciones → muestra advertencia

Si duración > 2 min y N < 5 observaciones → muestra advertencia

Resultado final: Σ TS = suma de tiempos estándar de todas las tareas.

─────────────────────────────────────────────────────────────────

### 4.10 `view_media.py` — Galería de Evidencia Visual

Muestra las fotos capturadas automáticamente durante los estudios.

Panel izquierdo: Lista scrollable de ciclos registrados.

Panel derecho: Detalle del ciclo seleccionado:

Foto de evidencia por paso

Incidentes registrados con timestamp

Lecturas de ambiente (Luxómetro / Sonómetro) editables

Campo de volumen (unidades producidas)

Función Merge de ciclos: Fusiona varios ciclos en un "super-ciclo" sumando duraciones y consolidando evidencias. Solo permite fusionar ciclos del mismo modelo.

─────────────────────────────────────────────────────────────────

### 4.11 `view_trash.py` — Papelera

Muestra ciclos eliminados y permite restaurarlos o eliminarlos definitivamente. Los datos van a data["trash"] al ser borrados desde la tabla.

─────────────────────────────────────────────────────────────────

### 4.12 `env_table.py` — Editor de Variables Ambientales

Widget reutilizable para ingresar lecturas de Luxómetro y Sonómetro.

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Rango horario | Ej: "8:00 – 10:00" |
| Valor | Nivel medido (lx o dB) |

Métodos: get_data() → lista de dicts, load_data(list) → carga existentes.

─────────────────────────────────────────────────────────────────

## 5. MOTOR DE REPORTES — `utils/pdf_report.py`

### Clase: `PDFManager`

Genera dos tipos de PDFs:

#### 5.1 `generate_instructions_pdf()` — Manual de Instrucciones

PDF con las instrucciones paso a paso del modelo activo, incluyendo descripción detallada de cada paso.

#### 5.2 `generate_pdf()` — Informe Técnico Completo

Informe de ingeniería con las siguientes secciones:

1. Portada — Nombre del modelo, fecha, número de ciclos

2. Resumen Ejecutivo — KPIs globales

3. Análisis Ambiental — Luxómetro y Sonómetro con interpretación

4. Matriz de Tiempos — Tabla de todos los ciclos y pasos

5. Análisis Estadístico — Promedios, rangos, variabilidad por tarea

6. Tiempo Estándar — Tabla con TN y TS bajo metodología Maytag

7. Análisis Ergonómico (Sensor) — Ángulos de codo y Therbligs

8. Comparativa de Operarios — Tabla de eficiencias relativas

9. Análisis de Flujo — Comparativa flujo secuencial vs. balanceado (TOC)

10. Análisis Muda/Mura/Muri — Desperdicio, variabilidad, sobrecarga

11. Evidencia Fotográfica — Fotos capturadas por paso

─────────────────────────────────────────────────────────────────

## 6. PERSISTENCIA DE DATOS

### Archivo: `craneflow_data.json`

{

"operators": ["Op1", "Op2"],

"line_config": {"0": "Op1", "1": "Op1", ..., "11": "Op2"},

"current_model": "Grulla Clásica",

"models": {

"Grulla Clásica": {

"activities": ["Paso 1...", "Paso 2...", ...],

"descriptions": ["Descripción 1...", ...],

"pdf_guide": "guias_pdf/Grulla_Clasica.pdf"

}

},

"measurements": [ ...ciclos... ],

"trash": [ ...ciclos eliminados... ]

}

No requiere base de datos externa. Todo se persiste localmente en JSON.

─────────────────────────────────────────────────────────────────

## 7. INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN

### Requisitos

Python 3.9+

Windows 10/11 (probado en Windows)

Cámara web (integrada o USB)

### Instalación

# 1. Crear entorno virtual

python -m venv .venv

.venv\Scripts\activate

# 2. Instalar dependencias

pip install -r requirements.txt

# 3. Ejecutar

python main.py

### `requirements.txt`

customtkinter

fpdf

matplotlib

numpy

opencv-python

mediapipe

pillow

qrcode[pil]

pandas

─────────────────────────────────────────────────────────────────

## 8. FLUJO DE USO COMPLETO

1. Inicio

└─ Si no hay operarios/config → Pantalla de Configuración del Equipo

└─ Si hay datos → Dashboard

2. Configurar Equipo (view_operators)

└─ Seleccionar N operarios → Asignar nombres → Generar Distribución

3. Seleccionar Modelo (view_models)

└─ Usar "Grulla Clásica" o crear uno nuevo

4. Iniciar Estudio (view_timer)

└─ Elegir cámara → Configurar meta y variables ambientales

└─ IA inicializa MediaPipe en segundo plano

└─ Mover mano a la zona del operario para registrar cada paso

└─ Al completar todos los pasos y grullas → guarda automáticamente

5. Revisar Datos

└─ Tabla de Tiempos → ver/exportar Excel

└─ Estadísticas → gráfica por tarea

└─ Sensor → ángulos ergonómicos

└─ Comparativa → eficiencia de operarios

└─ Tiempo Estándar → cálculo de TS con Maytag

6. Exportar

└─ PDF Manual de Instrucciones

└─ PDF Informe Técnico Completo

─────────────────────────────────────────────────────────────────

## 9. DIAGRAMA DE MÓDULOS

main.py (CraneFlowApp)

├── views/view_dashboard.py       ← KPIs globales

├── views/view_models.py          ← CRUD de modelos de origami

├── views/view_operators.py       ← Configuración del equipo

├── views/view_timer.py           ← Cronómetro + Sensor IA (núcleo)

│   └── views/env_table.py        ← Editor de variables ambientales

├── views/view_tables.py          ← Matriz de tiempos / Excel

├── views/view_stats.py           ← Gráficas matplotlib

├── views/view_sensor_data.py     ← Resumen ergonómico (ángulos)

├── views/view_comparison.py      ← Comparativa de operarios

├── views/view_standard_time.py   ← Cálculo TS (Maytag)

├── views/view_media.py           ← Galería de evidencia fotográfica

├── views/view_trash.py           ← Papelera / restauración

└── utils/pdf_report.py           ← Generación de reportes PDF

─────────────────────────────────────────────────────────────────

## 10. NOTAS TÉCNICAS

Threading: MediaPipe se inicializa en un hilo daemon para no bloquear la UI.

Debounce de trigger: Mínimo 2.5 s entre registros del mismo operario para evitar doble conteo.

Fallback sin cámara: Si MediaPipe falla, el sistema detecta movimiento por diferencia de píxeles entre frames.

Visibilidad de landmarks: Solo se calcula el ángulo si landmark.visibility > 0.5.

FPS objetivo: 25 fps (ciclo de 40 ms con self.after(40, update_loop)).

Persistencia segura: El JSON se escribe con ensure_ascii=False para soporte de tildes y caracteres especiales.

─────────────────────────────────────────────────────────────────

*Documentación generada automáticamente — CronoGrulla v1.0 — Ingeniería Industrial, Universidad Católica*